## INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE CAMISAS DE BRONCE

## " A.TORIANO "

1- Limpiar con el cepillo el interior de la guía

2- Colocar el Rimer (escariador) en un taladro eléctrico manual que posea mas de 1200 r.p.m.

3- Colocar en el Rimer el centrador según el diámetro de asiento de válvula.

4- Coloque el conjunto en posición de agujereado ( vea que la parte inferior del Rimers entra en el interior de la guía), retire 1 o 2 mm. hacia arriba, ponga a funcionar el taladro y presione levemente hacia abajo. ( el corte total debe demorar unos 15 o 20 segundos ).

5- Luego de perforada la guía, retire el conjunto, con el escariador cónico rebaje con dos o tres vueltas la parte superior de la guía (esto permitirá posteriormente, facilitar la entrada de la camisa de bronce). Limpie nuevamente con el cepillo.

6- Rocíe el interior de la guía con el aceite liviano.

7- Insertar una camisa de bronce, en el interior del sostenedor ( la forma correcta es rebaje con  rebaje). Luego  introducir el colocador dentro del sostenedor y proceder a clavar la camisa dentro de la guía hasta hacer tope. Usted notara que la camisa sobresale por la parte inferior y superior de la guía.

8- Introduzca la medida más pequeña de los Bullits ( en la posición que indica en el folleto), y hágalo pasar empujándolo con el colocador de la camisa, una vez pasado este, proceder con la medida más grande.

9- Con el cortador de camisas, cortar el sobrante superior e inferior ( es necesario introducir la punta del cortador, por la ranura de la camisa hasta hacer tope en la guía, luego girar en el sentido de las agujas del reloj).

10-Una vez cortada la camisa, volver a pasar el escariador cónico, para sacar restos de bronce.

11-Pasar unas vueltas con el Flex-Hone ( bruñidor de carburo), luego con la válvula verificar el tiraje que Usted requiera.

12-Si desea remover la camisa, coloque la herramienta de extracción en la pistola de golpe corto, y presionando retirará la guía. En este caso la guía quedara lista para colocar otra camisa.

NOTA: LAS HERRAMIENTAS INDICADAS CON COLOR ROJO PERTENECEN AL KIT DE ENCAMISAR Y LAS INDICADAS CON EL COLOR NEGRO AL KIT COMPLEMENTARIO.

PARA CUALQUIER CONSULTA NO DUDE EN comunicarese con nosotros,

por mail a atoriano@uolsinectis.com.ar

ó dirigirse a W. DE TATA 4019 - SANTOS LUGARES (1676) – BS. AS.- ARGENTINA

TEL: ( 011 ) 4750 - 9654  -  FAX:  ( 011 ) 4759 - 2822

Lo invitamos a que visite nuestra página web: www.herramientastoriano.com.ar